PAGE  

UCHWAŁA NR ..................................

RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia ................................

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Uchwała Nr LVII/444/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 czerwca 2023 r.), zwaną dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu zatytułowany: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach, opracowany w skali 1: 1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – stanowiący dane przestrzenne utworzone dla planu.
§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°;
2) dachu stromym – należy przez należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 12° do 35°;
3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;
4) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania.
§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczony na rysunku planu symbolem MNW;
2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

3) teren komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KR.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy takich części i elementów budynków, jak:
a) balkony, tarasy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, schody, pochylnie, części podziemne budynku o nie więcej niż 2,5 m,
b) okapy, gzymsy, podokienniki o nie więcej niż 0,8 m;
2) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeń budowlanych,

b) tablic informacyjnych,
c) dojść i dojazdów.
§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej;
2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie i uzupełnienie istniejących drzew i krzewów, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą techniczną, drogową lub zabudową, dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń;
4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
5) w strefie zieleni, wskazanej na rysunku planu, zagospodarowanie zielenią, poprzez w szczególności adaptację istniejących drzew i krzewów;
6) nakaz zachowania rowu jako otwartego, z dopuszczeniem przebudowy, przełożenia i odbudowy, w tym także w nowej lokalizacji,

7) nakaz zachowania pasów obsługi rowu dostępnych dla służb jego utrzymania;
8) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym;

9) dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zagospodarowanie lub odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu MNW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
12) na granicach terenów o różnych standardach akustycznych w środowisku, zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów o wyższych wymaganiach akustycznych.
§ 6
Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizacji budynków na terenach: ZP, KR.
§ 9
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) na terenie komunikacji drogowej wewnętrznej szerokość pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m;
3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego;
5) nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 10
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do tych sieci;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów infrastruktury technicznej w granicy planu;

3) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło stosowanie paliw i urządzeń spełniających wymagania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi;

6) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 11
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNW ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych albo gospodarczo-garażowych, albo garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego;
3) dopuszczenie lokalizacji jednej kondygnacji podziemnej
4) udział powierzchni zabudowy nie większy niż 30%;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40%;

6) nadziemną intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;
7) wysokość zabudowy: 
a) budynków mieszkalnych nie większą niż 9 m i nie więcej niż 2 kondygnacje naziemne,
b) budynków gospodarczych albo gospodarczo-garażowych, albo garaży nie więcej niż 1 kondygnacja naziemna oraz nie większą niż 5,0 m w przypadku dachu stromego i nie większą niż 3,5 m w przypadku dachu płaskiego;
8) dachy płaskie lub strome;

9) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m²;
10) dostęp dla samochodów do drogi publicznej położonej poza granicami planu poprzez teren komunikacji drogowej wewnętrznej KR;
11) zasady wydzielania działek, o których mowa w pkt 9 nie dotyczą wydzielenia działek pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 12
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala się:

1) lokalizację skweru;
2) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60%;
4) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;
5) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej zgodną z powierzchnią terenu w obrębie jego linii rozgraniczających.

§13
Na terenie komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KR, ustala się:

1) lokalizację pieszo-jezdni;
2) lokalizację elementów pasa drogowego lub ich fragmentów, w nawiązaniu do zagospodarowania drogi położonej poza granicami planu;
3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.
§ 14
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla działek powstałych w wyniku scalenia i podziału, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ustala się dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNW:
1) powierzchnię nie mniejszą niż 800 m²,
2) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m,
3) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 110°.
§ 15
Nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 16
Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
PAGE  

